ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении методики расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения Ульяновской области,

автомобильных дорогах местного значения

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую методику расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения Ульяновской области, автомобильных дорогах местного значения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области                                                                         В.Н.Разумков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Ульяновской области |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, автомобильных дорогах местного значения

1. Настоящая Методика расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, автомобильных дорогах местного значения (далее - Методика) разработана в соответствии с методическими рекомендациями по определению размера платы за пользование платными парковками, утверждёнными  распоряжением Минтранса России от 07.09.2023 № АК-188-Р «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками»

2. Настоящая Методика также применима при определении размера платы для парковок, расположенных на улично-дорожной сети и парковок, находящихся в здании, строении или сооружении либо в части здания, строения или сооружения (далее - внеуличные парковки).

3. Приоритетными целями введения платы за пользование парковочными местами являются не извлечение прибыли владельцем парковки, а обеспечение доступности территорий и объектов капитального строительства, повышение эффективности организации дорожного движения и регулирование спроса 
на поездки с использованием личных легковых автомобилей.

4. Размер платы за пользование платной парковкой устанавливается владельцем парковки в расчёте на одно транспортное средство за один час 
с учётом места размещения парковки, её назначения, типа размещаемых транспортных средств, продолжительности парковочной сессии 
и заполняемости парковки в различные периоды времени. Размер платы 
за пользование платной парковкой в течение иных единиц времени определяется пропорционально.

5. Владельцы внеуличных парковок при определении размера платы учитывают заполняемость парковок на прилегающей территории 
и устанавливают размер платы, который стимулирует использование внеуличных парковок вместо парковок, расположенных на улично-дорожной сети. Для этих целей используется понижающий коэффициент ≤ 0,8 относительно установленного размера платы за пользование парковками 
на улично-дорожной сети на прилегающих к внеуличным парковкам территориях.

6. Размер платы за пользование парковкой определяется на основе экономического механизма баланса спроса и предложения. Для определения спроса используются данные о заполняемости парковки (отношение числа занятых транспортными средствами парковочных мест к числу предусмотренных (организованных) на парковке мест в определенный момент времени).

7. Если в качестве парковки рассматривается зона, объединяющая несколько парковок, то расчёт заполняемости должен учитывать суммарное число припаркованных автомобилей и суммарное число предусмотренных (организованных) на парковке мест на территории выбранной зоны 
в определенный момент времени.

8. Для оценки заполняемости парковки могут использоваться технические средства, обеспечивающие мониторинг занятости парковочных мест 
в автоматическом режиме (детекторов занятости, средств обработки видеоизображений, данных о транзакциях за оплату парковочных сессий и т.п.).

При отсутствии технических средств мониторинга допускается проведение визуальных замеров не менее двух раз в одни и те же дни недели утром, днем, вечером и ночью (включая отдельные замеры по выходным, предпраздничным, праздничным дням и т.д.), проводя усреднение полученных значений. Рекомендуются следующие временные интервалы:

«утро»: 08:00 - 12:00;

«день»: 12:00 - 16:00;

«вечер»: 16:00 - 20:00;

«ночь»: 20:00 - 08:00.

9. Плата за пользование парковкой в определенном временном интервале вводится в случае, если наблюдаемое по данным автоматического мониторинга или полученное в ходе натурных обследований значение заполняемости парковки в соответствующий период времени превышает 85%.

10. При расчёте начального размера платы за пользование парковкой учитывается величина среднедушевого дохода в субъекте Российской Федерации и (или) муниципальном образовании, а также данные социологических исследований о готовности платить за пользование парковочными местами. При отсутствии данных исследований допускается определять начальный размер платы за один час пользования парковкой по следующей формуле:

где

Сбаз - начальный размер платы за один час пользования парковкой, рублей (рекомендуется округлять в большую сторону до величины, кратной 5 рублям);

СОТ - тариф за проезд на общественном транспорте в данном муниципальном образовании, рублей;

К1 - эмпирический коэффициент, принимающий значение в диапазоне 0,5 - 0,8;

ДСР - величина среднедушевого денежного дохода населения в субъекте Российской Федерации и (или) муниципальном образовании, рублей в месяц (по данным Росстата);

К2 - эмпирический коэффициент, принимающий значение в диапазоне 0,0015 - 0,0025.

11. Оценку заполняемости парковки после введения платы и корректировку размера платы пользования парковкой рекомендуется проводить 
с периодичностью от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал на усмотрение владельца парковки. Изменение размера платы за пользование парковкой рекомендуется проводить с шагом кратным 5 рублям.

12. Для дифференцированного подхода к определению размера платы 
за пользование парковкой могут быть введены следующие повышающие 
и понижающие коэффициенты:

1) коэффициенты, учитывающие дифференциацию размера платы 
за пользование парковкой в зависимости от ее назначения. Например, рекомендуется вводить понижающий коэффициент со значением ≤ 0,8 в случае расположения парковки в непосредственной близости от крупных станций пересадок пассажирского транспорта, в том числе железнодорожного транспорта, в целях организации парковок перехватывающего типа 
и стимулирования использования транспорта общего пользования для разгрузки дорожной сети;

2) коэффициенты, учитывающие дифференциацию размера платы 
за пользование парковкой в зависимости от типа размещаемых на ней транспортных средств и пользователей транспортных средств. Примером является понижающий коэффициент, вводимый для электромобилей или мотоциклов, а также льготные тарифы для определенных групп пользователей;

3) коэффициенты, учитывающие дифференциацию размера платы 
за пользование парковкой в зависимости от продолжительности 
её использования. Данные коэффициенты могут быть как понижающими, так 
и повышающими, а также иметь прогрессивную шкалу в зависимости 
от назначения парковки. Например, повышающие коэффициенты могут быть введены для продолжительных периодов паркования с целью повышения оборачиваемости парковочных мест в общественно-деловых зонах, 
а понижающие для повышения привлекательности объектов культурно-бытового и иного назначения в жилых и рекреационных зонах.

13. Стоимость абонементов на пользование парковками рассчитывается исходя из баланса спроса и предложения, обеспечивающего долю пользователей, предпочитающих абонементы, на уровне, не превышающем 20% от общего числа парковочных сессий на каждой из парковок (зон).

14. В качестве основного критерия оценки применяемой тарифной политики выбирается условие нахождения значения заполняемости парковки в границах рекомендуемого интервала.

15. При наличии технической возможности рекомендуется вводить динамическое ценообразование в зависимости от уровня текущего спроса, 
в автоматическом режиме обеспечивающее заполняемость парковки на уровне 90 - 95%.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении методики расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального

и межмуниципального значения Ульяновской области,

автомобильных дорогах местного значения»

В настоящее время на территории Ульяновской области в части регулирования парковочной деятельности не реализовано лишь одно полномочие - не определены методика расчёта и максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Данное обстоятельство связано с тем, что методические рекомендации, 
на основании которых должна разрабатываться методика, соответствующим органом государственной власти Российской Федерации не были разработаны, также это связано с отсутствием в Ульяновской области платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на улично-дорожной сети муниципальных образований Ульяновской области.

Распоряжением Минтранса России от 07.09.2023 № АК-188-Р утверждены Методические рекомендации по определению размера платы 
за пользование платными парковками, на основании которых в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан настоящий проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении методики расчёта размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, автомобильных дорогах местного значения» (далее – проект).

Установление максимального размера платы за пользование платными парковками в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия функционирующих платных парковок, неопределённости спроса 
и предложения, отсутствия социологических исследований о готовности граждан платить за пользование парковочными местами.

Кроме того, определение максимального размера платы за пользование платными парковками сопряжено с необходимостью учёта показателей, информацией о которых Министерство транспорта Ульяновской области на данный момент не располагает – место размещения парковки, тип размещаемых средств, заполняемость парковки в различные периоды времени.

По итогам рассмотрения проекта постановления администрациями города Ульяновска и города Димитровграда замечаний по указанному проекту не имеется.

Проект постановления не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Принятие проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Проект постановления разработан референтом департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства транспорта Ульяновской области Н.В.Махмутовой, тел: 22-90-21 (доб.222).

| Министр транспорта Ульяновской области |  | С.С.Воронцов |
| --- | --- | --- |