ПРОЕКТ

[image: image1.png]



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
__________  







           № ______
                                                                                                                 Экз. № ___
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр
1. Внести в пункт 1.1. подраздела 1.7.8 раздела 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области, утверждённых приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области» ,изменение: изложив его в следующей редакции:

«1.1 Обеспеченность населения машино-местами открытого и (или) закрытого типа для размещения индивидуального автомобильного транспорта
1.1.1. Расчётные показатели минимальной обеспеченности населения машино-местами открытого и (или) закрытого типа для размещения индивидуального автомобильного транспорта:

- количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей населения в границах жилых территорий и вблизи мест проживания в соответствии с таблицей 13;

- количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей населения, использующего нежилую функцию (отдельно стоящие нежилые объекты, встроенно-пристроенные нежилые помещения)                              на проектируемой территории, в соответствии с приложением Ж                                 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских                        и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»                         в зависимости от функционального назначения.
Таблица 13. Нормативные показатели количества машино-мест                        для размещения индивидуального автомобильного транспорта населения городов в зоне жилой застройки 
	Тип жилого дома 
по уровню комфорта
	Количество машино-мест 
для размещения индивидуального автомобильного транспорта,
на квартиру

	Бизнес-класс
	2,0

	Стандартное жильё
	  0,5

	Муниципальный/специализированный
	0,3


1.1.2. Распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов (далее – МКД) машино-местами для размещения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от нормативного количества таких машино-мест должно соответствовать следующим требованиям:
- в границах земельного участка, на котором расположен МКД - не менее 60 процентов. При этом не менее 10 процентов от нормативного количества машино-мест для размещения индивидуального автомобильного транспорта должно быть размещено в виде парковок открытого типа;
- в границах жилого квартала, микрорайона, района, на селитебных                 и на прилегающих производственных территориях - не более 40 процентов путём размещения парковок открытого и (или) закрытого типов. 
1.1.3. Требования пункта 1.1.2 не являются обязательными, если                        на территорию разработан проект планировки территории (далее – ППТ), который предусматривает возможность размещения требуемого количества машино-мест как в границах земельного участка МКД, так и на входящих                    в границы ППТ территориях общего и необщего пользования, при условии обеспечения пешеходной доступности.

1.1.4 Допускается размещение индивидуального автомобильного транспорта в пределах улиц, дорог, проездов в размере от 0 процентов до 40 процентов от нормативного количества машино-мест: внеуличные в виде карманов, отступающих от проезжей части; уличные в виде парковок                         на проезжей части, открытых площадках и в гаражах, а также в подземных гаражах под проезжей частью.
При размещении парковочных мест в пределах улиц, дорог, проездов допускается использование территории в радиусе пешеходной доступности – 800 м от границ земельного участка либо границ территории проекта.
1.1.5. Пешеходная доступность объектов для размещения индивидуального автомобильного транспорта в границах жилого квартала, микрорайона, района, на селитебных и на прилегающих производственных территориях - не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м.
1.1.6. В границах земельных участков, планируемых под размещение индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, садовых домов, расположенных в границах населенных пунктов, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для размещения индивидуального автомобильного транспорта.
1.1.7. Количество парковочных мест оборудованных зарядными станциями при строительстве объектов капитального строительства,                            на объектах улично-дорожной инфраструктуры принимается в соответствии                   с таблицей 14.
Таблица 14. Расчётный показатель количества парковочных мест, оборудованных зарядными станциями при строительстве объектов капитального строительства, на объектах улично-дорожной инфраструктуры
	Наименование объекта 
	Значение расчётного показателя

	Парковочные места для электромобилей, оборудованных зарядными станциями
	1 % (но не менее 1 места)


1.1.8. При концентрации объектов жилой застройки и объектов общественного и (или) производственного назначения на территориях планировочных элементов, при наличии обоснования допускается предусматривать совместное пользование гаражно-стояночных объектов за счет соответствующего регулирования дневного и ночного хранения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.11.2024 года.
Министр                                                                                                      М.В.Додин
